Несчастные случаи и профзаболевания

особенности расследования

# Транспорт наехал на работников, которые сидели за столом в кабинете. Кто виноват и что делать

Татьяна ГЕРАСИМОВА,эксперт журнала «Справочник специалиста по охране труда»

Из статьи узнаете, почему при расследовании НС не всегда получится обвинить работника, даже если он нарушил правила и инструкцию по охране труда. На реальном примере показали, как комиссия из нескольких причин устанавливает основную и определяет виновных.

Чтобы не нарушать права пострадавшего и участников расследования, при рассмотрении НС мы скрыли все персональные данные, регион и название организации, а также фамилии членов комиссии по расследованию НС

Мы продолжаем серию статей, в которых разбираем реальные НС, комментируем их обстоятельства и причины. Используйте эти материалы для инструктажей, при организации производственных процессов и рабочих мест.

Пострадавшие:

- инженер по гарантии Иванцов С.А., получил тяжелые травмы;

- инженер по гарантии Петриченко И.И, получил тяжелые травмы.

Руководители:

- генеральный директор ООО «Автосервис» Бодров В.А.;

- мастер цеха ООО «Автосервис» Ванюшин А.В.;

- технический директор ООО «Автосервис» Шустин Г.Г.;

- инженер-диагност Васнецов И.И.

## Почему он не затормозил

### Словарь

Снегоболотоход — категория мото(квадро)- циклов. Специальное транспортное средство для передвижения по снегу и болотистой местности

Для расследования НС работодатель сформировал комиссию, которую возглавил инспектор ГИТ. Комиссия решила, что нужно установить причину внезапного ускорения снегоболотохода, и поэтому организовала независимую автотехническую экспертизу.

Независимая экспертиза показала, что тормозная система снегоболотохода исправна, а самопроизвольное ускорение произошло из-за ошибки водителя. В заключении указали, что водитель мог затормозить ТС до столкновения с препятствием. Для этого было необходимо: «заглушить двигатель с помощью кнопки аварийной остановки двигателя, выдернуть чеку аварийной остановки, заглушить двигатель с помощью ключа зажигания, приложить максимальное усилие на органы управления тормозной системы».

Не знал как. Руководители допустили инженера-диагноста к тестовым поездкам без водительского удостоверения. А для управления снегоболотоходом необходимо удостоверение тракториста-машиниста категории АI или АII (п. 67 ПОТ на автомобильном транспорте, утв. приказом Минтруда от 09.12.2020 № 871н, ст. 13 Закона от 02.07.2021 № 297-ФЗ, п. 4 Правил, утв. постановлением Правительства от 12.07.1999 № 796). Из-за отсутствия профессиональных знаний по управлению ТС работник не смог его затормозить и предотвратить наезд.

Не успел. Водителю не хватило места, чтобы успеть затормозить, ведь ремонтная зона не предназначена для тестовых поездок. Поэтому в Инструкции по охране труда для инженера-диагноста работодатель установил запрет на тесты в ремонтной зоне. Для диагностики ТС работники должны использовать подъемники или осуществлять ее в специально отведенном месте.

## Кто виноват

### Обратите внимание

Системное управление профрисками снижает вероятность НС. Знать о профрисках — право работника (ст. 21, 219 ТК)

Чтобы определить виновных в несчастном случае, нужно ответить на вопрос, почему он произошел. Если ответов несколько, комиссия записывает их все и по каждому определяет ответственных. К примеру, почему работник не смог отключить оборудование и травмировался? Один из ответов — он не знал, как правильно отключить станок в аварийной ситуации, ведь его допустили к работе без обучения. Кто виноват? Ответственный за допуск к работе, то есть непосредственный руководитель.

Чтобы из всех причин выбрать основную, нужно ответить на вопрос, какое действие с наибольшей вероятностью полностью бы исключило несчастный случай. В нашей истории не было бы наезда на людей, если бы тестовые поездки проводили в специально оборудованном для этого помещении. То есть виноват тот, кто должен был создать такое помещение и контролировать, чтобы тесты проводили именно в нем.

Технический директор не выделил специальное место для тестовых поездок мото(квадро)циклов и не обеспечил безопасное выполнение трудовых операций в зоне досягаемости машин (п. 8 приказа Минтруда от 29.10.2021 № 774н). Также он не контролировал ход работы в ремонтной зоне, не организовал проведение системных мероприятий по управлению профессиональными рисками на рабочих местах. Технический директор знал о правилах, но не контролировал, как их соблюдают.

Мастер цеха допустил к управлению снегоболотоходом работника без удостоверения тракториста-машиниста. Также согласно локальным документам мастер обязан контролировать безопасное производство работ в ремонтной зоне, но не делал этого.

### Важно

Кто отвечает за то или иное мероприятие по ОТ, определяют по локальным актам: положение о СУОТ, приказы, должностные инструкции и пр.

Генеральный директор не обеспечил функционирование СУОТ, не проконтролировал проведение системных мероприятий по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, чем нарушил требования статьи 217 ТК. Документы СУОТ оформили, требования по выявлению опасностей и управления рисками прописали, но работу не сделали.

Отсутствие контроля всех руководителей организации за ходом выполнения работ в ремонтной зоне комиссия признала сопутствующей причиной НС. Если бы СУОТ функционировала, нарушение своевременно бы выявили и приняли меры.

Инженер-диагност нарушил требования инструкции ОТ, допустил тестовую поездку в ремонтной зоне организации и причинил тяжкий вред здоровью двум работникам.

## Что делать

Чтобы разобраться, как исправить нарушения и не допустить в будущем аналогичных происшествий, редакция задала вопросы инспектору, который проводил расследование.

Татьяна Герасимова: Можно ли было размещать рабочие места пострадавших в ремонтной зоне автосервиса?
Инспектор ГИТ: Да, можно. Но для этого работодатель должен при организации рабочего места или рабочей зоны придерживаться государственных требований и норм охраны труда. Требования к организации безопасного рабочего места утверждены приказом Минтруда от 29.10.2021 № 774н и Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Татьяна Герасимова: Какие мероприятия, на ваш взгляд, помогут работодателю обеспечить безопасность работ при тестовых поездках на транспортных средствах?
Инспектор ГИТ: Самое главное — это обеспечить системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах. Не просто выявить опасности на данном рабочем месте, а именно работать с ними. То есть регулярно выявлять опасности, оценивать уровни профрисков и снижать их.
Чтобы работники системно не совершали ошибок, их необходимо обучать в установленном порядке. После НС нужно провести с работниками внеплановое обучение с проверкой знания требований охраны труда.
Полноценно СУОТ функционирует только в тех организациях, где выстроили ступенчатый контроль за охраной труда. То есть работодателю необходимо обеспечить контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ, иначе нарушений не избежать. Параллельно руководители будут контролировать наличие всех видов обучения и не допустят к управлению снегоболотоходами работников без удостоверения на право управления.

Татьяна Герасимова: Ответственных привлекли к административной или уголовной ответственности?
Инспектор ГИТ: К административной ответственности привлекли юридическое лицо, по должностным лицам Следственный комитет проводит проверку, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК. Если Следственный комитет откажет в возбуждении уголовного дела, дополнительно к административной ответственности будут привлечены ответственные.

+

Татьяна Герасимова: Можно ли уволить работника, если из-за его действий произошел НС?
Инспектор ГИТ: Можно, если в результате расследования комиссия установила, что основной причиной несчастного случая с тяжкими последствиями стали нарушения работником требований охраны труда. Причем также важно правильно оформить увольнение, ведь нарушения должна подтвердить комиссия по охране труда или уполномоченный по охране труда (подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК).
В данном несчастном случае речи об увольнении работника нет. Ведь именно работодатель не создал условий, в которых работник смог бы выполнять свои трудовые обязанности без нарушения в специально оборудованном помещении. На практике увольнения по данной норме закона редкость, так как чаще всего работники нарушают обязательные требования из-за того, что в организации нет функционирующей СУОТ. Поэтому и ответственность в итоге на руководителях разного уровня, а не на исполнителях.

## Образец акта

### Скачать:

Акт Н-1
(шаблон формы № 2)

Если акт не отображается, обновите страницу — нажмите F5

Январь 2024года

Несчастные случаи и профзаболевания

вопросы и ответы

# Правомочность действий инспектора ГИТ, замена члена комиссии и квалификация НС, когда пострадавший в состоянии опьянения

## Замена члена комиссии

Андрей Петров, специалист по охране труда

С работником предприятия произошел тяжелый НС. Приказом образовали комиссию, в которую включили председателя отраслевого профсоюза. На следующий день он отказался от участия в расследовании и просил заменить его другим членом профсоюза. Правомерен ли отказ? Как оформить документально?

Отвечает Татьяна Герасимова, эксперт журнала «Справочник специалиста по охране труда»

Да, правомерен. Состав комиссии разрешили менять, если на то есть объективные причины (п. 23 Положения о расследовании несчастных случаев, утв. приказом Минтруда от 20.04.2022 № 223н). Такими причинами признали прогул члена комиссии, его болезнь или смерть, увольнение.

Чтобы заменить выбывающего из комиссии, дождитесь письменного уведомления от его руководителя о новом представителе, его обязаны немедленно направить для участия в работе комиссии. В течение суток с момента, как получите уведомление о замене, вносите изменения в приказ о комиссии. Приобщайте документы о замене члена комиссии к материалам расследования.

## Квалификация НС

Ирина Нечаева, специалист по охране труда

Работник склада доставал ящик с верхнего стеллажа, упал и получил травму. При расследовании установили, что он был пьян. Можно ли случай не связывать с производством?

Отвечает Татьяна Герасимова, эксперт журнала «Справочник специалиста по охране труда»

Квалифицировать НС вправе только комиссия по результатам расследования исходя из конкретных обстоятельств и на основании доказательств. Комиссия может признать НС не связанным с производством, если не установит нарушения технологического процесса и обоснует, что алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение работника — единственная причина травмы (ч. 6 ст. 229.2 ТК).

## Правомочность действий инспектора ГИТ

Илья Волошин, член профкома

Инспектор провел проверку и выдал предписание с требованием переоформить акт Н-1. Расследование проводили более двух лет назад. Имеет ли право инспектор обязать переоформить акт?

Отвечает Татьяна Герасимова, эксперт журнала «Справочник специалиста по охране труда»

Да, имеет, если акт Н-1 оформили с нарушениями. Прежний акт Н-1 признается утратившим силу на основании заключения и предписания инспектора (ст. 229.3 ТК).

## Случаи, которые не расследуют

Анатолий Фирсов, специалист по охране труда

Секретарь шла на работу пешком, упала неподалеку от входа в офисное здание и сломала руку. Работница написала заявление с просьбой провести расследование и выдать ей акт Н-1. Можно ли признать происшествие несчастным случаем на производстве? Какой порядок действий работодателя?

Отвечает Татьяна Герасимова, эксперт журнала «Справочник специалиста по охране труда»

Нет, происшествие нельзя признать несчастным случаем, связанным с производством. Акт Н-1 составляют по каждому НС, который комиссия по расследованию квалифицировала как производственный. Согласно статьям 227 и 230 ТК, не расследуют НС, которые произошли с работником:

+

- не в рабочее время;

- не на территории работодателя;

- не при исполнении трудовых обязанностей;

- по дороге на работу или с работы не на транспортном средстве работодателя.

Подготовьте письменный ответ на заявление работницы с объяснением причины отказа в расследовании и выдачи акта Н-1.